Тесты по гидравлике

Вариант II

1.Свойство жидкости изменять оббьем при изменении давления называется

А) Сжимаемость
Б) Модулем упругости
В) Вязкостью
Г) Сопротивлением растяжению

2.Давление во всех точках покоящейся жидкости одинаково – это определение

А) Закона Паскаля
Б) Закона сообщающихся сосудов
В) Основного управления гидростатики
Г) Закона равного давления

3.Способы борьбы с кавитацией

А) Повышение давления на входе
Б) Снижение разряжения
В) Использование коррозионностойких  материалов
Г) Всё перечисленное в комплексе

4.Устройство, в котором жидкость подвергается очистке от примесей, называется

А) Фильтром
Б) Очистителем
В) Уловителем
Г) Адсорбером

5.При увеличении скорости напора капиллярный поток жидкости переходит в

А) Пульсирующий
Б) Турбулентный
В) Беспорядочный
Г) Критический

6.Заброс давления, при котором в жидкости происходит переход от одного установившегося режима в другой, называется

А) Кавитацией
Б) Гидравлическим ударом
В) Переключением режима
Г) Переключением направленного потока

7.Для поддержания заданного давления жидкости, подаваемое на входе, служит

А) Переливной клапан
Б) Редукционный клапан
В) Предохранительный клапан
Г) Правильного ответа нет

8.Для изолирования поврежденного турбопровода предназначены

А) Дозатор
Б) Муфта
В) Гидравлический замок
Г) Реле

9.Входным сигналом системы гидроусилителя является

А) Механическое перемещение
Б) Давление жидкости
В) Напряжение электрического тока
Г) Все ответы правильные

10.Механизм подачи, узел распределения и механизм регулирования – это основные узлы

А) Силового цилиндра
Б) Гидроиотора
В) Гидродвигателя
Г) Насоса

11.Всасывающая труба насоса располагается на высоте не менее ........ от дна бака

А) 2х диаметров трубы 
Б) 3х диаметров трубы 
В) на 50мм
Г) на 100 мм

12.Наиболее простой способ герметизации элементов системы

А) 2х ступенчатое уплотнение
Б) Гофрированные металлические прокладки
В) Легкодеформируемые прокладки
Г) Всё верно

13.Чем определяется кратность действия насосов

А) Количеством клапанов
Б) Количеством PX и XX за 1 оборот
В) Количеством щелей в поршне
Г) Количеством окон питания

14.В связи с чем может резко возрасти шум при работе гидросистемы

А) Из-за падения в напорной линии
Б) Сбоем в системе управления
В) Возникновением турбулентного режима
Г) Плохой смазкой

15.Ресивер – это

А) Охладитель воздуха
Б) Влагоотделитель
В) Воздухосборник
Г) Предохранительный клапан

16.Пневматический и гидравлический цилиндры – это узлы

А) Пневмогидрораспределителя
Б) Пневмопривода
В) Гидропривода
Г) Комбинированного привода

17.На каком физическом законе основано производство прессов и домкратов

А) Закона Гука
Б) Закона Архимеда
В) Закона о передаче давления
Г) Закона о сообщающихся сосудах

18.Показатель преимущества гидродвигателя перед другими типами двигателей

А) Малая инертность
Б) Компактность
В) Высокая энергоёмкость
Г) Всё перечисленное

19.Несрабатывание гидрораспределителя вызвано

А) Разрывом цепи управления
Б) Отсутствием давления
В) Утечкой в системе
Г) Изменением режима течения жидкости

20.Изменение направления движения и величины потока рабочей среды осуществляется распределением

А) Линейным
Б) Дроссельным
В) Золотниковым
Г) Плунжерным