Задачи по дисциплине

«Электротехника и электроника»

(студент должен выбрать один из двух вариантов )

Часть 1 – для студентов 3 курса (6 семестр)

Часть 2 – для студентов 4 курса (7 семестр)

Вариант 1

Часть 1

- В однофазную электрическую сеть напряжением 220В постоянно включены холодильник, потребляемой мощностью 0,6 кВт, сушильный шкаф, потребляемой мощностью 0,6 кВт и инкубатор, потребляемой мощностью 200 Вт. Начертить электрическую схему включения указанных потребителей электроэнергии в электрическую сеть. Посчитать величину потребляемой из электросети электроэнергии за сутки и величину потребляемого электрического тока.

- В электрическую сеть напряжением 220 В включена электроплитка. Через нее проходит электрический ток 10 А. Чему равно электрическое  сопротивление этой плитки?. Чему равна потребляемая мощность этой электроплитки.

- В электрическую сеть включили последовательно 2 резистора. Начертить электрическую схему включения резисторов в электрическую сеть, а также измерительную схему для определения падения напряжения на каждом резисторе, напряжения в сети и тока в цепи.

- В трехфазной электрической цепи переменного тока при соединении звездой фазное напряжение равно 220 В. Чему равно линейное напряжение.

- Электрическая цепь состоит из последовательно включенных активного сопротивления и катушки индуктивности. Чему равно полное сопротивление этой электрической цепи, если на нее подано переменное напряжение 220В и протекает через нее ток 1А. Определить, чему равно индуктивное сопротивление этой цепи, если R= 100 Ом. Составить электрическую схему.

Вариант 1

Часть 2

- Принцип действия и вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.

- Электрическая  принципиальная схема и принцип действия однополупериодного полупроводникового выпрямителя однофазного переменного тока.

- Понятие об усилении входного сигнала транзисторами в схеме с общей базой.

- Понятие о полупроводниковых приборах, реагирующих на свет (фоторезисторы, фотодиоды и т.д.) и их применении.

- На каком принципе основана генерация электрических колебаний. Блок-схема генератора электрических колебаний.

Вариант 2

Часть 1

- От источника переменного тока частотой  f = 50 Гц  на катушку индуктивности подают напряжение, действующее значение которого 24 В. Через катушку пошел ток, действующее значение которого 0,1 А. Чему равно индуктивное сопротивление XL  катушки? Чему равна индуктивность L катушки. Чему равен сдвиг по фазе между током и напряжением? Показать сдвиг по фазе на векторной диаграмме и на графике U(t) и  i(t)

- Определить полную мощность трехфазной системы, если линейное напряжение 380 В, а линейный ток 100 А.Чему равна активная мощность этой системы, если cos φ = 0,75 ? Чему равна реактивная мощность.

- Как измерить величину резистора с помощью амперметра и вольтметра? Составить электрическую схему.

- Электрическая цепь состоит из последовательно включенных активного сопротивления R, катушки индуктивности L, и емкости С. Чему равно полное сопротивление этой электрической цепи, если на нее подано переменное напряжение U = 220 В и протекает через нее ток I = 1 А.  Определить, чему равно реактивное сопротивление цепи, если R = 100 Ом. Составить электрическую схему.

- Чему равно амплитудное  значение  переменного тока и напряжения, если их действующее значение равны 10 А и 220 В.

Вариант 2

Часть 2

- Принцип действия и вольт-амперная характеристика полупроводникового тиристора.

- Электрическая  принципиальная схема и принцип действия двухполупериодного полупроводникового выпрямителя однофазного переменного тока.

- Понятие об усилении входного сигнала транзисторами в схеме с общим эмиттером.

- Полупроводниковые излучающие диоды (светодиоды) – понятие, принцип действия и применение.

- Понятие о микросхемах, их устройство и применение.